BETÓNOVÉ  TVÁRNICE  BE-TONG 20

Priebežná	Rohová	Koncová	Vencovka

Hmotnosť :      17,5 kg                              18,1 kg                                           20,9 kg                                      18kg

Počet v 1 m2 :                     10 ks

Počet v 1m3   :                     50 ks

Hmotnosť 1m2 :               183 kg

Pevnosť v tlaku:               3,4 MPa

Tr.obj.hmot-priebežná :  875 kg/ m3

- rohová     :  905 kg/ m3

-koncová    : 1045 kg/ m3

- vencovka :   900 kg/ m3

Paleta    : 100x100 cm

Množstvo na palete –     tvárnice   : 60 ks / 12 ks koncová , 12 ks rohová , 36 ks priebežná /

- vencovky : 60ks

Hmotnosť palety     -      tvárnice    : 1135 kg

-      vencovky   : 1105 kg

POPIS :

Škrupinové tvárnice BETONG sú vyrábané z betónu na stacionárnom vibrolise. Zloženie betónu : čistý drtený dolomitický vápenec frakcie 0-4 a 4-8, cement, voda.Tvárnice majú presné rozmery, rovné steny, ostré hrany, sú pravouhlé a majú plné dná. Hrúbka steny tvárnice je 18 mm. Štruktúra povrchu : granulometrická.

Tvárnica BETONG - priebežná : plné dno po celej ploche, z oboch strán výrezy pre zámky.

Tvárnica BETONG - rohová 	: z  jednej  strany presný  ostrý  roh ,  z druhej  strany výrez pre zámok, deliaca medzera pre delenie 200/290 mm, priebežný armovací otvor pre armovanie rohov budov ,alebo

vytváranie  železobetónových stĺpcov v stene.

Tvárnica BETONG - koncová 	: z jednej strany presný ostrý roh, z druhej strany výrez pre zámok, dve deliace medzery                 pre delenie 100/390 mm, 100/145/245 mm alebo 245/245 mm .

Tvárnica BETONG - vencovka	: plné dno po celej ploche, horná časťt otvorená, prierez tvaru "U" do ktorého sa vkladá

armovanie, ktoré sa zalieva betónom  ,  čím vznikne venec alebo preklad nad

otvorom.

TEPELNO TECHNICKÉ ÚDAJE :

Tepelný odpor muriva vč. tepelne izolačného komplexu (140 mm)…..3,91 m2.K.W-1

VÝHODY:

- nízka  cena a hmotnost

- nenasiakavost

- presné rozmery

- dlhá životnost

- odolnost proti poveternostným vplyvom a násilnému vniknutiu .

- výborná zvuková izolácia .

- zníženie celkových nákladov na stavbu o 20-40%

- v spojení s modernými tepelne-izolačnými prvkami dosiahnutie veľmi priaznivého súčiniteľa tepelnej vodivosti , čo umožní znížiť náklady na vykurovanie až o 40%

POUŽITIE:

Betonové tvárnice  BETONG  sú vhodné pre zvislé obvodové murivo hrúbky 197 mm (rodinné domky v kombinácii s izolačnou vrstvou , výrobné haly, hospodárske objekty, garáže, oplotenia , atď.). Tvárnice sa ukladajú na zraz vedľa seba štrbinami dolu (tzn. dnom hore)  tak , aby tieto štrbiny boli orientované kolmo na tepelný tok a prebiehali v smere kolmom na uloženú špáru. Spájajú sa  polosuchou betónovou  zmesou , ktorá se vytvorí zmiešaním 500 kg piesku so 75 kg cementu. Táto zmes musí mať vhodnú konzistenciu , aby bolo tiež možné vyplniť vzniknuté zámky medzi tvárnicami, prípadne  armovacie otvory. Armovanie otvorov, vencov , prekladov  rovnako ako návrh dilatačných špár dlhých súvislých stien  bez otvorov  musí posúdiť odborný projektant.